۱. اطلاعات پایه کارخانه

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نام کامل کارخانه چیست؟ | مجتمع ذوب‌آهن و فولاد کویر کرمان |
| نام انگلیسی کارخانه چیست؟ | Kavir Kerman Steel / KK Steel |
| مخفف یا برند کارخانه چیست؟ | KKsteel |
| وب‌سایت رسمی چیست؟ | https://kksteel.ir/ |
| فعالیت اصلی کارخانه چیست؟ | تولید محصولات فولادی بر پایه فرآیند ذوب و ریخته‌گری |
| محل کارخانه کجاست؟ | [کرمان شهرک صنعتی |
| ظرفیت اسمی تولید چقدر است؟ | [ظرفیت اسمی تولید در روز 126 تن ] |
| ظرفیت واقعی تولید چقدر است؟ | [150 تن در روز] |
| محصولات اصلی چیستند؟ | شمش فولادی 12 متری 15 در 15 استاندارد با گریدهای مختلف |
| بازار هدف کارخانه چیست؟ | [داخلی و صادرات در بعضی موارد خاص] |
| مشتریان اصلی چه گروه‌هایی هستند؟ | [مدیرعامل و مدیران ارشد] |
| مزیت اصلی کارخانه چیست؟ | [نیازمند تکمیل توسط مدیریت] |

۲. فرآیند کلی تولید

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| فرآیند کلی تولید چگونه است؟ | مواد اولیه → کوره القایی → مذاب → پاتیل → ریخته‌گری مداوم CCM → شمش → انبار محصول → بارگیری |
| اولین مرحله تولید چیست؟ | آماده‌سازی و شارژ مواد اولیه |
| محل ذوب مواد کجاست؟ | کوره القایی |
| مذاب پس از کوره کجا می‌رود؟ | به پاتیل منتقل شده و سپس وارد فرآیند ریخته‌گری می‌شود |
| فرآیند تبدیل مذاب به شمش چگونه است؟ | مذاب از طریق سیستم ریخته‌گری مداوم CCM به محصول جامد تبدیل می‌شود |
| آخرین مرحله تولید چیست؟ | برش، انتقال و انبارش شمش و سپس بارگیری |
| آیا فرآیند کاملاً پیوسته است؟ | [خیر] |

۳. واحد مواد اولیه و شارژ

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| مواد اولیه اصلی چیستند؟ | آهن اسفنجی، قراضه/برگشتی و مواد آلیاژی و کمکی |
| آهن اسفنجی چه نقشی دارد؟ | ماده اصلی تأمین‌کننده آهن برای فرآیند ذوب |
| برگشتی چیست؟ | مواد فولادی حاصل از فرآیند تولید که قابلیت بازگشت به چرخه ذوب دارند |
| مواد آلیاژی چه کاربردی دارند؟ | تنظیم ترکیب شیمیایی مذاب و رسیدن به مشخصات موردنظر |
| چه موادی در شارژ استفاده می‌شوند؟ | آهن اسفنجی، برگشتی، فروآلیاژها و مواد کمکی مطابق دستورالعمل تولید |
| کنترل مواد اولیه چگونه انجام می‌شود؟ | توسط انبار، تولید و کنترل کیفیت مطابق دستورالعمل‌های داخلی |
| آیا مواد اولیه قبل از شارژ کنترل می‌شوند؟ | بله، مطابق الزامات کیفی و عملیاتی کارخانه |

۴. واحد کوره القایی

این بخش برای ایجنت بسیار مهم است.

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نوع کوره چیست؟ | کوره القایی |
| تعداد کوره/بوته‌ها چند عدد است؟ | دو بوته مجزا |
| ظرفیت هر بوته چقدر است؟ | حدود ۲۵ تن |
| آیا هر دو بوته همزمان کار می‌کنند؟ | خیر؛ محدودیت برق اجازه بهره‌برداری همزمان را نمی‌دهد |
| ظرفیت اسمی هر بوته چقدر است؟ | حدود ۲7 تن |
| ظرفیت شارژ عملیاتی متداول چیست؟ | بسته به برنامه ذوب، تا حدود ظرفیت عملیاتی کوره |
| زمان ذوب ثابت است؟ | خیر؛ متغیر است و برای برنامه‌ریزی حدود ۴ تا ۵ ساعت در نظر گرفته می‌شود |
| متوسط زمان برنامه‌ریزی ذوب چقدر است؟ | حدود ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه |
| تعداد ذوب روزانه ثابت است؟ | خیر؛ به شرایط تولید، برق، تعمیرات و توقفات وابسته است |
| کوره چه کاری انجام می‌دهد؟ | ذوب مواد اولیه و آماده‌سازی مذاب برای انتقال به ریخته‌گری |
| چه پارامترهایی مهم هستند؟ | زمان ذوب، وزن شارژ، مصرف برق، دمای مذاب، ترکیب شیمیایی و وضعیت نسوز |
| مهم‌ترین محدودیت کوره چیست؟ | محدودیت توان برق و عدم امکان بهره‌برداری همزمان از دو بوته |

۵. نسوز کوره

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نسوز کوره چه اهمیتی دارد؟ | حفاظت بوته و تجهیزات در برابر دمای بالا و مذاب |
| عمر نسوز کوره چقدر است؟ | هدف عملیاتی حدود ۹ تا ۱۰ ذوب، ولی در برخی دوره‌ها عمر کمتر از هدف بوده است و برخی بیشتر از این عدد |
| چه عواملی روی عمر نسوز اثر دارند؟ | نحوه شارژ، نوع مواد، شرایط ذوب، سرباره، دما، تعمیرات و اجرای صحیح نسوز |
| هزینه تقریبی جرم نسوز چیست؟ | نیازمند تأیید مالی |
| آیا نوع تأمین‌کننده نسوز اهمیت دارد؟ | بله و عملکرد تأمین‌کنندگان باید بر اساس عمر واقعی و کیفیت ارزیابی شود |
| چه شاخصی برای نسوز مهم است؟ | عمر نسوز به ازای تعداد ذوب و هزینه نسوز به ازای تن تولید |

۶. پاتیل

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| پاتیل چه وظیفه‌ای دارد؟ | دریافت مذاب از کوره و انتقال آن به فرآیند ریخته‌گری |
| پاتیل چه اهمیتی دارد؟ | یکی از تجهیزات حیاتی و حساس خط تولید است |
| چه مواردی باید کنترل شوند؟ | وضعیت نسوز، دمای پاتیل، سلامت بدنه، کف و مسیر تخلیه |
| چرا گرم بودن پاتیل مهم است؟ | برای جلوگیری از افت شدید دمای مذاب و مشکلات تخلیه و انجماد |
| چه خطری در استفاده از پاتیل سرد وجود دارد؟ | کاهش دمای مذاب و افزایش ریسک اختلال در تخلیه و ریخته‌گری |
| عمر نسوز پاتیل چگونه ارزیابی می‌شود؟ | بر اساس تعداد سیکل استفاده و وضعیت واقعی نسوز |

۷. ریخته‌گری مداوم CCM

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| CCM چیست؟ | Continuous Casting Machine یا ماشین ریخته‌گری مداوم |
| کارخانه چند خط CCM دارد؟ | دو خط |
| وضعیت خطوط چگونه است؟ | در شرایط فعلی یک خط فعال و خط دوم عمدتاً به‌عنوان خط پشتیبان/اضطراری استفاده می‌شود |
| وظیفه CCM چیست؟ | تبدیل مذاب به محصول نیمه‌نهایی جامد، یعنی شمش |
| محصول خروجی CCM چیست؟ | شمش فولادی |
| فرآیند CCM چگونه است؟ | مذاب وارد سیستم توزیع و قالب شده، سپس با خنک‌کاری کنترل‌شده منجمد و در ادامه برش می‌شود |
| مهم‌ترین پارامترهای CCM چیست؟ | دمای مذاب، سرعت ریخته‌گری، خنک‌کاری، شرایط قالب و کیفیت سطح و داخلی محصول |
| آیا استفاده از یک یا دو خط روی زمان اثر دارد؟ | بله، ظرفیت و زمان ریخته‌گری با آرایش خطوط تغییر می‌کند |

۸. محصول نهایی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| محصول اصلی کارخانه چیست؟ | شمش فولادی |
| طول استاندارد بیلت چیست؟ | ۱۲ متر |
| وزن استاندارد بیلت ۱۲ متری چقدر است؟ | حدود ۲۱۰۰ کیلوگرم |
| طول‌های دیگر چیستند؟ | ۶ متر، ۳ متر و ۱۰ متر |
| آیا وزن طول‌های دیگر ثابت است؟ | الزاماً خیر و باید بر اساس مشخصات واقعی تولید تعیین شود |
| وزن ۱۰ بیلت استاندارد چقدر است؟ | ۲۱,۰۰۰ کیلوگرم |
| وزن ۱۱ بیلت چقدر است؟ | ۲۳,۱۰۰ کیلوگرم |
| وزن ۱۲ بیلت چقدر است؟ | ۲۵,۲۰۰ کیلوگرم |
| کیفیت محصول چگونه کنترل می‌شود؟ | توسط واحد کنترل کیفیت و آزمایش‌های مربوطه |
| چه عیوبی باید کنترل شوند؟ | عیوب سطحی، داخلی و مواردی مانند حفره/کمربند طبق استاندارد و دستورالعمل کارخانه |

۹. کنترل کیفیت و آزمایشگاه

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| وظیفه QC چیست؟ | کنترل کیفیت مواد اولیه، فرآیند و محصول نهایی |
| QC در کدام مراحل دخالت دارد؟ | مواد اولیه، ذوب، ترکیب شیمیایی و محصول نهایی |
| آیا ترکیب شیمیایی مذاب کنترل می‌شود؟ | بله، مطابق الزامات تولید و مشخصات محصول |
| چه چیزی باعث تأیید محصول می‌شود؟ | انطباق مشخصات محصول با استاندارد و الزامات فنی کارخانه |
| نقش QC در تولید چیست؟ | جلوگیری از تولید محصول خارج از مشخصات و تأیید کیفیت محصول |
| آیا گزارش کیفیت باید منتشر شود؟ | فقط اطلاعاتی که توسط مدیریت تأیید شده باشد |

۱۰. واحد مکانیک

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| وظیفه واحد مکانیک چیست؟ | نگهداری، تعمیرات و آماده‌به‌کاری تجهیزات مکانیکی |
| چه تجهیزاتی تحت پوشش مکانیک هستند؟ | کوره، CCM، پاتیل، جرثقیل، پمپ‌ها، تجهیزات انتقال و سایر تجهیزات مکانیکی |
| هدف اصلی مکانیک چیست؟ | کاهش توقفات و افزایش آماده‌به‌کاری تجهیزات |
| تعمیرات پیشگیرانه وجود دارد؟ | سیستم PM در حال توسعه/تکمیل است و باید وضعیت فعلی دقیقاً ثبت شود |
| شاخص مهم مکانیک چیست؟ | زمان توقف فنی، MTBF، MTTR و درصد آماده‌به‌کاری |

۱۱. واحد برق

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| وظیفه برق چیست؟ | تأمین، نگهداری و کنترل سیستم‌های الکتریکی کارخانه |
| چرا برق برای کارخانه حیاتی است؟ | کوره القایی مصرف برق بالایی دارد و توان برق مستقیماً روی ظرفیت تولید اثر می‌گذارد |
| محدودیت اصلی چیست؟ | محدودیت توان و عدم امکان بهره‌برداری همزمان از دو بوته |
| برق چه تجهیزات دیگری را تغذیه می‌کند؟ | کوره، پمپ‌ها، CCM و تجهیزات مختلف کارخانه |
| شاخص مهم برق چیست؟ | مصرف انرژی به ازای تن تولید و زمان/تعداد توقفات برقی |

۱۲. جرثقیل

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| جرثقیل چه نقشی دارد؟ | انتقال مواد، پاتیل و تجهیزات سنگین در فرآیند تولید |
| چرا جرثقیل حیاتی است؟ | توقف جرثقیل می‌تواند مستقیماً موجب توقف تولید شود |
| چه مواردی باید کنترل شود؟ | سیم‌بکسل، قلاب، ترمز، تجهیزات ایمنی و سیستم‌های حرکتی |
| شاخص مهم جرثقیل چیست؟ | آماده‌به‌کاری، تعداد خرابی و زمان توقف ناشی از جرثقیل |
| آیا بازرسی دوره‌ای لازم است؟ چه تعداد جرثقیل موجوده ؟ یک جرثقیل ذوب بر 60 تن و یک جرثقیل 15تن در انبار مواد اولیه و یکی در انبار محصول و یکی در انبار انبار | بله و باید مطابق الزامات ایمنی و فنی انجام شود |

۱۳. انبار

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| کارخانه چند انبار اصلی دارد؟ | انبار مواد اولیه، محصول نهایی و قطعات یدکی |
| وظیفه انبار چیست؟ | دریافت، نگهداری، ثبت و تحویل اقلام |
| آیا کدگذاری وجود دارد؟ | بله |
| ثبت ورود و خروج چگونه انجام می‌شود؟ | فرم‌های دستی و سیستم نرم‌افزاری |
| مسئول انبار مستقل است؟ | بله |
| کنترل موجودی چگونه انجام می‌شود؟ | موجودی‌گیری دوره‌ای و کنترل ثبت ورود و خروج |
| مواد مازاد مصرف چگونه مدیریت می‌شوند؟ | باید با فرم مشخص و تأیید واحد مربوطه ثبت و تحویل شوند |

۱۴. واحد برنامه‌ریزی و آمار

این قسمت را حتماً در فایل بگذارید.

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| وظیفه واحد برنامه‌ریزی چیست؟ | برنامه‌ریزی تولید، تحلیل عملکرد، آمار و ارائه گزارش مدیریتی |
| چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود؟ | تولید، ذوب، توقفات، مصرف مواد، برق، عملکرد شیفت‌ها و موجودی |
| گزارش روزانه چیست؟ | عملکرد هر شیفت، تولید، توقفات، نیروی انسانی و وضعیت عملیاتی |
| گزارش ماهانه چیست؟ | تحلیل تولید، ظرفیت، توقفات، مصرف‌ها و عملکرد واحدها |
| چه شاخص‌هایی مهم هستند؟ | تولید، بهره‌وری، ظرفیت استفاده‌شده، توقفات، مصرف انرژی و ضایعات |
| نقش برنامه‌ریزی در مدیریت چیست؟ | تبدیل داده‌های عملیاتی به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری مدیریت |

۱۵. ایمنی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| هدف HSE چیست؟ | حفاظت از کارکنان، تجهیزات و محیط کار |
| مهم‌ترین ریسک‌های کارخانه چیست؟ | مذاب، دمای بالا، جرثقیل، برق، تجهیزات دوار و مواد صنعتی |
| آیا تصاویر ایمنی قابل انتشار هستند؟ | بله، در صورت تأیید و با هدف فرهنگ‌سازی |
| چه چیزی نباید منتشر شود؟ | جزئیات حادثه یا تصاویر نامناسب بدون تأیید مدیریت |
| هدف محتوای ایمنی چیست؟ | نمایش فرهنگ ایمنی و اهمیت حفاظت از نیروی انسانی |

۱۶. منابع انسانی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| تعداد کارکنان حدوداً چقدر است؟ | حدود ۷۰ نفر در ساختار فعلی؛ عدد باید دوره‌ای به‌روزرسانی شود |
| ساختار شیفت چگونه است؟ | سه شیفت، با الگوی ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت |
| واحدهای اصلی نیروی انسانی چیستند؟ | تولید، مکانیک، برق، انبار، QC و سایر واحدها |
| آیا کارکنان می‌توانند در محتوا حضور داشته باشند؟ | بله، با رعایت ضوابط و تأیید مربوطه |
| هدف محتوای منابع انسانی چیست؟ | نمایش تخصص، تجربه و نقش کارکنان در تولید |

۱۷. تولید و شیفت‌ها

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| سیستم کاری فعلی چیست؟ | سه شیفت |
| مدت هر شیفت چقدر است؟ | ۱۲ ساعت |
| استراحت پس از شیفت چگونه است؟ | حدود ۲۴ ساعت طبق الگوی فعلی |
| تولید هر شیفت ثابت است؟ | خیر |
| چه عواملی روی تولید شیفت اثر دارند؟ | برق، زمان ذوب، توقفات، آماده‌به‌کاری تجهیزات و شرایط تولید |
| شاخص اصلی شیفت چیست؟ | تولید، تعداد ذوب، زمان ذوب، توقفات و بهره‌وری |

۱۸. توقفات تولید

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| توقف تولید چیست؟ | هر رویدادی که موجب توقف یا کاهش مؤثر تولید شود |
| دسته‌بندی توقفات چیست؟ | تولیدی، فنی، برق، مکانیک، سایر و کاهش سرعت |
| چرا توقفات باید ثبت شوند؟ | برای شناسایی گلوگاه‌ها و کاهش اتلاف تولید |
| شاخص مهم چیست؟ | ساعت توقف و میزان تولید از دست‌رفته |
| آیا هر توقف باید علت مشخص داشته باشد؟ | بله |
| گزارش توقفات به چه کسی ارائه می‌شود؟ | مدیریت و واحدهای مسئول |

۱۹. مالی و اقتصادی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| قیمت فروش مبنا چیست؟ | اطلاعات قیمت فروش باید توسط واحد مالی/بازرگانی تأیید شود |
| هزینه مواد اولیه چگونه محاسبه می‌شود؟ | بر اساس مصرف واقعی و قیمت روز/تأییدشده |
| هزینه برق چگونه محاسبه می‌شود؟ | بر اساس مصرف انرژی و نرخ تأییدشده مالی |
| آیا اطلاعات مالی قابل انتشار است؟ | خیر، مگر با تأیید مدیریت |
| هدف تحلیل اقتصادی چیست؟ | شناسایی هزینه تولید، بهره‌وری و فرصت‌های کاهش هزینه |

۲۰. تعمیرات و پروژه‌های بهبود

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| پروژه‌های بهبود چه هدفی دارند؟ | افزایش تولید، کاهش توقف، کاهش هزینه و افزایش ایمنی |
| پروژه کارگاه داخلی چه بوده است؟ | بررسی ایجاد کارگاه برای ساخت برخی قطعات و قالب‌های مورد نیاز کارخانه |
| چه قطعاتی می‌توانند داخلی‌سازی شوند؟ | قالب‌ها، قطعات ورقی، قطعات پاتیل و برخی اجزای مورد نیاز |
| چرا داخلی‌سازی اهمیت دارد؟ | کاهش هزینه، کاهش وابستگی و کاهش زمان تأمین |
| پروژه‌ها چگونه باید معرفی شوند؟ | مشکل → راهکار → اجرا → نتیجه |

۲۱. برند و هویت بصری

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| برند کارخانه چیست؟ | KKSteel |
| KK نشان‌دهنده چیست؟ | کویر کرمان |
| سبک بصری پیشنهادی چیست؟ | صنعتی، قدرتمند، ساده و حرفه‌ای |
| رنگ سازمانی چیست؟ | [قرمز و مشکی] |
| لوگو کجا استفاده شود؟ | سایت، اینستاگرام، اسناد، لباس، تابلوها و رسانه‌های رسمی |
| تصاویر کارخانه چگونه باشند؟ | واقعی، حرفه‌ای، باکیفیت و دارای هویت بصری یکپارچه |

۲۲. محتوای اینستاگرام

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| هدف اینستاگرام چیست؟ | نمایش حرفه‌ای کارخانه و ارتباط با مخاطبان |
| محتوای اصلی چیست؟ | تولید، محصول، کیفیت، تجهیزات، کارکنان، پروژه‌ها و اخبار |
| تعداد پست پیشنهادی ماهانه چقدر است؟ | حدود ۸ پست |
| تعداد ریلز پیشنهادی؟ | حدود ۸ تا ۱۲ ریلز |
| استوری چگونه باشد؟ | بر اساس فعالیت واقعی و اخبار کارخانه |
| آیا همه محتوا باید تبلیغاتی باشد؟ | خیر؛ بخش عمده باید واقعی و صنعتی باشد |

۲۳. وب‌سایت

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| هدف سایت چیست؟ | مرجع رسمی کارخانه |
| مخاطبان سایت چه کسانی هستند؟ | مشتریان، صنعتگران، سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان، کارکنان و عموم مخاطبان |
| مهم‌ترین صفحات چیست؟ | معرفی، محصولات، تولید، توانمندی‌ها، اخبار، کیفیت و تماس |
| سایت باید چه تصویری ایجاد کند؟ | یک کارخانه واقعی، توانمند، منظم و معتبر |
| چه اطلاعاتی باید به‌روز باشد؟ | اخبار، محصولات، اطلاعات تماس و دستاوردها |

۲۴. قوانین محتوایی برای ایجنت

این بخش را حتماً در انتهای فایل قرار دهید:

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا ایجنت می‌تواند اطلاعاتی را حدس بزند؟ | خیر |
| اگر اطلاعاتی نداشت چه کند؟ | آن را با برچسب «نیازمند تأیید» مشخص کند |
| آیا می‌تواند آمار تولید بسازد؟ | خیر |
| آیا می‌تواند ظرفیت کارخانه را حدس بزند؟ | خیر |
| آیا می‌تواند درباره مشتریان نام ببرد؟ | فقط با اطلاعات تأییدشده |
| آیا می‌تواند اطلاعات مالی منتشر کند؟ | فقط با تأیید مدیریت/مالی |
| آیا می‌تواند درباره حوادث محتوا تولید کند؟ | فقط پس از تأیید رسمی |
| لحن محتوا چگونه باشد؟ | رسمی، حرفه‌ای، صنعتی، دقیق و بدون اغراق |
| آیا باید از کلمات تبلیغاتی اغراق‌آمیز استفاده شود؟ | خیر |
| اگر اطلاعات ناقص باشد چه کند؟ | سؤال تکمیلی از مسئول مربوطه ایجاد کند |
| منبع اطلاعات چه باشد؟ | اطلاعات تأییدشده کارخانه، سایت رسمی و داده‌های ارائه‌شده توسط واحدهای مسئول |

اما یک نکته مهم

این جدول بالا نسخه اولیه Knowledge Base است و من عمداً جاهایی را که اطلاعات قطعی نداریم با [نیازمند تکمیل] مشخص کردم.

برای اینکه ایجنت واقعاً بتواند به‌عنوان دستیار رسانه‌ای کارخانه کار کند، پیشنهاد می‌کنم یک فایل نهایی با حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ سؤال بسازیم که شامل این بخش‌ها باشد:

اطلاعات عمومی → مدیریت → تولید → کوره → نسوز → مواد اولیه → پاتیل → CCM → محصول → QC → برق → مکانیک → جرثقیل → انبار → برنامه‌ریزی → HSE → منابع انسانی → بازرگانی → مالی → پروژه‌ها → سایت → اینستاگرام → قوانین انتشار → اطلاعات محرمانه.

در آن فایل، هرجا اطلاعات را نداریم، پاسخ را «نیازمند پاسخ کارخانه» می‌گذاریم تا شما فقط جواب دهید و فایل تبدیل به مرجع رسمی ایجنت شود.